南外滩生产运行大楼四代网络威胁情报检测设备

采购书

- 一、项目情况

- 项目名称：南外滩生产运行大楼四代网络威胁情报检测设备采购。

- 采购需求：详见附件2。

- 投标金额：小于人民币75万元（含税）。投标金额包含投标人为提供本合同项下所有服务所涉及到的所有费用，如税费等。

- 投标保证金：人民币15000元。

- 中标方式：根据本采购书“评分标准”对各投标文件进行评分，总分最高的投标人为第一中标候选人；总分相同的，较早投标者中标候选排序在先。

- 投标有效期：从提交投标文件的截止之日起算不少于90天。

- 二、商务要求

- 投标人必须是在国内注册的独立法人，并具有相关经营资质。

- 投标人必须能够提供上海本地化技术支持和服务。

- 投标人承诺，招标完成后无条件配合招标人完成 “中国网络安全审查技术与认证中心”的网络安全审查，并提供审查所需材料（须提供承诺书并加盖公章）。购货合同须在产品和服务通过“网络安全审查技术与认证中心”的网络安全审查后方可生效，若未通过，合同无效。

- 投标人可为产品代理商。如代理商投标，则须提供截至开标时间节点证明代理商具备1年及以上所投产品的有效代理资质证明文件（如有必要可提供多份连续的代理证书，若所投产品的原厂无发放代理资质的政策，投标人须提供说明函并加盖公章）。

- 付款方式：

投标人须接受以下付款方式中的一种：

①合同生效后支付合同总金额的30%；

②设备安装清点并加电无故障支付合同总金额的40%；

③交易所验收通过、原厂维保服务生效支付合同总金额的20%；

④ a.维保服务满一年支付合同总金额的5%，维保服务到期支付合同金额的5%或；

b.维保服务期满一年，投标人开具2年合同金额5%的银行保函后（受益人为上海黄金交易所，且不可撤销），交易所支付合同总金额10%的费用。

- 投标金额为含税金额，包括提供本项目所有税费。本项目需开具增值税专用发票，如所提供的服务税率不同，须按照相应税率分别开具发票（合同金额不变）。

- 投标人须提交投标保证金，投标文件中应附有投标保证金的付款有效凭证复印件。

- 开标后投标人在投标有效期内撤回投标；或因投标人的原因对本次招标工作造成较严重后果的；或投标人在中标通知书发放后10天内不与招标人签订合同的，招标人有权不予退还投标保证金，且取消相关投标人的中标资格。

- 本项目不支持联合体投标，本项目不得转包或分包。

10.供应商在投标过程中参与围标、串标或陪标等舞弊或作假行为的、一经核实，交易所有权要求其2年内不得参与交易所系统内任何招标采购工作。同时，对已成交的上述作假行为供应商，应取消其成交资格并不予返还响应保证金；对已签订合同的，则视为违约，违约金比例为合同金额的20%，守约方有权终止合同，违约方须返还已经收到的全部合同款项。若因上述情况照成交易所或守约方其他损失的，须进行赔偿。

11.投标人参与投标表示同意上述所有条款。

- 三、响应文件

响应文件应由：商务报价文件，商务响应文件（证明其为合格服务商的有关资格证明文件，采购文件要求提供的其他资料），技术响应文件（针对本项目的技术或服务偏离说明表，采购文件要求提供的其他资料）。

- 响应人的商务报价文件至少应包括以下内容（均需加盖公章）

- 报价单（单独密封）。

- 响应人的商务文件（均需加盖公章）

响应人提交的证明其有资格进行投标且有能力履行合同的资格证明文件应包括下列文件（未提供相应材料或材料无效者以废标计）：

- 法人授权委托书（格式见附件1），法定代表人及授权委托人的身份证（原件复印件，扫描打印件无效。）；

- 提供通过年检有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证；或上述证件的三证合一件，以上均为加盖公章后的原件复印件，扫描打印件无效。

- 投标保证金的付款有效凭证复印件。

投标保证金应当从投标人的基本账户转出，并写明账户信息，如开户行以及账号等，并在银行付款备注栏中注明该投标保证金所对应的项目名称。

上金所账户信息：

单位名称：上海黄金交易所

开户银行：中国工商银行浦东分行

账号：1001280909000000163

- 提交针对商务要求的响应。

针对商务条款响应表参考格式如下：

商务条款响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 商务条款 | 响应 | 是否偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

*以上材料未全部提供或未按要求格式提供（特别标注的除外），以废标计。

- 响应人的技术文件（均需加盖公章）

- 投标人本次供货及服务方案。

- 响应人提交的针对招标需求及评分标准的响应，请逐项列明。参考格式见下表：

规格、技术参数响应/偏离表

响应人名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标规格 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

响应人代表签字：____________________（盖章）

- 其他响应人认为有必要提供的资料。

- 响应文件要求

响应人的响应文件必须按照采购书要求制作，报价文件务必单独密封。

- 四、评分标准

评分标准详见附件3

- 五、采购程序安排

- 递交投标文件截止时间

2021年7月30日16：00前，响应单位将响应文件加盖公章并密封后(一式3份，正本1份，副本2份)并附联系人名片，送至上海黄金交易所采购办（上海市黄浦区中山南路699号9楼），接收人：郭大伟，021-33128867。请附上联系人名片。

- 投标人须根据招标人要求提交投标文件的电子版本。

上海黄金交易所

2021年7月23日

附件1：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      国家或地区的名称  的  公司名称     的  法定代表人姓名代表本公司授权    单位名称    的    被授权人的姓名  为本公司的合法代理人，参加“     项目名称         ”项目的投标及合同签订执行，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于盖章签字后生效，特此声明。

法定代表人签字：

代理人（被授权人）签字：

单位名称（盖章）：

注：投标时须提交本授权书的原件，其中法定代表人和被授权人签字、公司盖章为必填项，否则将被视为无效授权，所投标书以废标计。

附件2：采购需求

- 需求概述

根据上海黄金交易所四代网络安全需求，需要采购2台网络安全威胁情报检测设备，分别部署于办公环境互联网区域和生产环境互联网区域。

- 技术需求

1、基本需求

- 投标产品应为软硬件结合的一体化整体设备，所有功能均集成在单台硬件设备中，包含流量采集、情报分析、威胁感知、攻击监测和系统管理等功能。

- 投标产品需为原厂全新产品，无任何翻新、返修等情况；

- 投标商需提供设备的安装，调试工作；

- 投标设备电源线缆需配置C13-C14接口电源线；

- 供应商需提供一年4次的设备巡检工作；

- 投标设备需包含2台网络安全威胁情报检测设备的三年7x24*4硬件维保服务和威胁情报订阅服务。

2、设备功能需求

| 功能类 | 功能项目 | 功能要求 |
| --- | --- | --- |
| 流量采集 | 处理性能 | 自动采集流量进行分析和检测，处理能力要求≥500Mbps(检测功能全部开启)，告警数据存储周期≥6个月 |
|  | 流量采集及协议分析 | 支持常见协议识别并完整还原网络流量，支持以下：HTTP、DNS、FTP、SMTP、SMB、TELNET、Redis、MongoDB、CouchDB、Membase 、ORACLE、MYSQL、MSSQL、DB2、SYBASE、POSTGRESQL、POP3、IMAP、SNMP、NFS等 |
|  | 文件提取 | 支持提取HTTP流量中传输的文件，并进行还原，并能够将文件发送到云沙箱和本地杀毒引擎。如可执行文件（EXE、DLL、OCX、SYS、COM、apk等）、配置文件(ini、config、inc、xml)等、压缩格式文件（RAR、ZIP、GZ、7Z、tar等）、文档类型文件（word、excel、pdf、rtf、ppt等）、脚本文件如(ps1、vbs、c、py等) |
|  | 数据库流量识别 | 支持常见的SQL数据库流量内容的识别和检测如: Oracle、MSSQL、MySQL、DB2、PostgreSQL等协议。 |
|  |  | 支持常见的NoSQL数据库流量内容的识别和检测如: Redis、MongoDB、CouchDB、Membase |
|  | 会话流量的识别 | 支持TCP/UDP的Netflow、可疑及异常的流量会话记录、web访问记录、恶意IP访问全记录、域名解析、SQL访问记录、登录、文件上传下载、FTP操作行为、SSL加密协商、TELNET等 |
|  | 全流量记录 | 支持开启全流量记录，对流量全部记录和存储，包括源IP、源端口、目的IP、目的端口、传输内容(Data字段)。支持对全流量进行存储，并能在界面中展示全流量的内容。 |
| 威胁感知 | 失陷主机检测 | 通过情报命中、规则检测、深度学习模型的匹配等，准确发现失陷主机与被控端的连接，精准定位感染僵木蠕，勒索病毒，和遭受APT攻击的失陷主机，以及主机对外攻击、挖矿、数据窃取等恶意行为。 |
|  | WEB漏洞攻击检测 | 支持检测针对WEB应用的攻击，如：SQL注入、命令注入、XSS、CSRF、SSRF、文件泄露、等攻击方式；目录遍历、弱口令、权限绕过、信息泄露、文件包含等攻击方式；撞库、WEB口令猜解等攻击方式 |
|  | 系统漏洞攻击检测 | 支持针对非WEB类型的系统漏洞攻击，如：子域名爆破、扫描行为、暴力破解等攻击方式；堆栈远程溢出、远程代码执行、反序列化漏洞等攻击方式；网页挂马、PDF\WORD\EXCEL等应用漏洞 |
|  | 黑客常用工具的检测 | 支持检测黑客常用工具包括:l ASP、PHP、ASPX、JSP等类型的Webshell检测；代理穿透工具，包括http代理、tcp代理、frp、nc、lcx、socks、reDuh、Tunnel、Tunna等；扫描工具，包括AWS、Nmap、御剑等 |
|  | 攻击成功判定 | 能够基于双向流量，判断报警成功失败。并且对成功后的危害等级自动调整，准确识别判定。 |
|  | 针对性攻击判定 | 通过流量分析，能够判断攻击者是否为针对性攻击。能够获取攻击者的地理位置，IP等信息，并给出在威胁情报中对应的情报信息。 |
|  | 内网渗透分析 | 提供直观的内网渗透攻击概览图，图中清晰展示内网主机间攻击方向和攻击手法，便于定位攻击源头和受影响的主机，以利于全面掌握内网渗透威胁态势。通过点击概览图，能够从攻击者、受害者和攻击手法进行下钻分析，展示攻击告警列表、攻击详细内容、告警日志JSON、原始请求日志（request、response）、PCAP等。 |
|  | 异常DNS请求 | 支持可疑DNS解析：能够检测发现DGA域名、DNS隧道、检测畸形的DNS携带Payload等情况。 |
|  | 异常反连请求 | 支持各种类型的反弹shell捕获，能够展示受害IP、攻击IP、端口、受害地域，攻击地域，最近访问时间等。 |
|  | 攻击者视角告警分析 | 能够以攻击者视角以时间线的方式对对事件进行描述，包含事件中的报警时间、等级、类型、原因、地理位置、报警失败或成功。包含完成的双向数据包，包含http所有类型请求(GET、POST、HEAD、CONNECT等)和返回内容。支持告警的深度行为分析，行为包括DNS解析行为、TCP/UDP交互行为、WEB访问行为、传输文件行为 |
|  | 以攻击者视角对报警合并 | 能够基于攻击者视角和威胁名称、类型对海量报警做归类、关联及合并。 |
|  | 以受害资产角度对报警分析 | 支持以受害者维度进行分析，分析内容包括失陷状态、受到的攻击类型、威胁级别、处于的攻击阶段。 |
|  | 检测失陷主机连通性 | 支持检测失陷主机是否连通，是否传输数据，并能记录传输数据大小及传输内容。 |
|  | 全网威胁态势感知 | 提供全网威胁态势评级和评分依据，提供3D可视化大屏展示实时外部攻击和内网横向渗透情况 |
| 追踪调查 | 网络日志检索 | 支持检索全部流量进行检索，包括异常报文、WEB访问、文件传输、登录动作、数据库操作、可疑行为等网络流量日志，并可基于流量方向、时间、IP、端口、URL、域名、协议、攻击结果、连通与否等多重字段组合进行日志检索。 |
|  | 告警日志检索 | 支持告警日志检索，可基于时间、告警类型、流量方向、攻击方式、攻击结果、来源/目的所属国、IP地址、上下行负载等多字段混合搜索。 |
|  | 终端日志检索 | 支持检索终端日志，定位请求域名、进程、文件。 |
|  | SQL语句检索 | 支持通过SQL搜索语句进行详细检索并能够采用多字段组合来进行日志检索生成视图 |
|  | 自定义搜索语句 | 支持自定义保存搜索语句 |
| 资产风险 | 自动识别梳理网络资产 | 自动化识别域名、端口、协议、服务、Web应用、Web站点等资产，清点各上述资产间的对应关系。帮助安全运营人员快速梳理内网资产。能够梳理系统所有的服务，包括数据库、web服务器、远程登录、邮件服务、认证服务、文件传输以及其他服务。能够梳理内网资产IP，将IP对应的服务器和主机，以及对应的服务、域名、端口以及是否对外开放等情况进行梳理。 |
|  |  | 支持自动化识别远程工具，能够发现：pcanywhere、vnc、RDP、 oray、向日葵、anydesk、teamviewer等远程工具类型。 |
|  |  | 支持自动化识别文件传输，包括FTP、Rsync等 |
|  |  | 支持自动化识别邮件服务，包括SMTP、IMAP、POP3、webmail等 |
|  |  | 支持自动化识别认证服务，包括Radius、LDAP、Win ActiveDirectory等。 |
|  | 弱口令 | 持对HTTP、中间件等常见服务和应用中的登录行为进行自动化判定和弱口令识别。 |
|  | 自定义弱口令 | 支持自定义弱口令字典 |
|  | 自动识别管理后台 | 利用被动监听技术对企业对外开放后台，和管理页面，进行实时监控。及时发现后台对外情况，能够帮助企业尽快了解风险，并作出对应的响应措施 |
|  | 自定义登录成功策略 | 能够自定义成功登录策略 |
| 定位处置 | 提供终端代理工具进行终端行为分析 | 可提供终端上的轻量级代理，用于采集终端数据，如进程、文件、注册表等行为，自动联动本地检测中心进行终端恶意行为检测能力。对网络上的告警，可结合告警机器的代理工具采集的日志信息和文件检测信息，定位告警的源头到进程粒度。 |
|  | 提供终端数据和网络数据的关联分析能力 | 可对网络流量数据和终端行为数据进行报警分析，对网络上检测到的告警，可结合终端行为信息和文件检测信息，定位告警的源头进程和文件以及对应的执行过程。 |
|  | 终端代理工具阻断专杀能力 | 支持下发已检出威胁的恶意地址列表，通过Agent快速阻断终端对恶意域名的连接行为。针对大规模流行的威胁，可通过Agent内置的专杀模块进行一键查杀，支持选择在终端进行操作或通过平台下发查杀指令进行操作。 |
| 系统管理 | 支持级联部署 | 支持多设备级联部署和集中管理。 |
|  | 支持集群部署 | 支持大流量多设备分布式部署和集中管理。 |
|  | 用户管理及审计 | 支持多用户登录，支持用户的登录审计 |
|  | 黑白名单配置 | 支持自定义黑白名单，对IP、域名等做过滤处理；可对检测规则、威胁情报、模型进行单条或组合的白名单策略。 |
|  | 误报反馈 | 支持用户反馈误报，同时支持删除此误报相关的告警，并加白后续告警。 |
|  | 企业资产导入和展示 | 提供多种方式接入企业资产数据，包括静态资产表，对接DHCP、域控登录等日志。已导入的资产信息会在系统各处进行展示并体现在系统导出的各类分析报告中，安全运营人员可根据资产名称、资产属性告警信息进行筛选。 |

三、服务需求（SLA）要求

| 一、服务频率 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 频率 | 备注 |
| 1 | 巡检频率和次数 | 一年4次 |  |
| 2 | 故障处理 | 故障发生时处理 | 不限次数 |
| 3 | 系统变更、项目上线技术保障 | 系统变更或项目上线时，派遣技术保障人员，进行技术保障工作 | 保障起止时间根据甲方要求 |
| 4 | 高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期间的保障 | 在高危病毒爆发期、国家重大会议期和重大任务期间进行保障，技术保障人员(A\B角)进行技术保障工作，提供应急响应电话，当客户出现技术问题时，及时到达现场解决问题。 | 保障起止时间根据甲方要求 |

| 二、响应时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 响应时间 | 备注 |
| 1 | 故障处理响应时间 | 接甲方通知后2小时内 |  |
| 2 | 技术咨询响应时间 | 接甲方咨询请求后1个工作日内 |  |
| 3 | 巡检报告 | 巡检结束3个工作日内提供 |  |
| 4 | 技术变更的评估响应时间 | 接甲方请求后2个工作日内 |  |
| 5 | 硬件返修件送达甲方的时间节点 | 购买24*7*4服务的。确认设备硬件故障后半小时内向厂商申请返修，在厂商受理返修申请并生成故障处理单号后4小时内进行设备更换。 |  |

| 三、服务日历 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 服务内容 | 服务时间 | 备注 |
| 1 | 电话支持 | 7*24 |  |
| 2 | 邮件支持 | 7*24 |  |
| 3 | 现场服务 | 非故障时5*9（工作日）；故障时根据甲方要求 |  |

附件3：评分标准

项目评分标准

一、评标原则：

1、采用“百分制评标法”，分别对技术需求与商务需求进行评分。

2、对所有投标人的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

3、合并投标人后，有效投标不足3家，本次招标做流标处理。

4、对采购书及评分标准的理解出现争议时，其最终解释权在招标人。

5、若所有的有效投标经评分后商务技术得分大于等于36分的投标少于2家，本次招标做流标处理。

二、符合性检查：

凡出现下列情况之一者，予以废标：

            - 投标人未提交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标要求的；

            - 投标书未按招标文件所附格式或者招标文件所提要求提供各类文件者；

            - 投标材料未按照招标要求加盖公章，或法定代表人（法定代表授权的代理人）签字；

            - 代理人无法定代表人出具的授权委托书；或没有出具清晰可辨的法定代表人和代理人身份证复印件者；

            - 超出经营范围投标的；

            - 投标有效期不满足要求的；

            - 投标文件未能满足本采购书“商务要求”、“响应文件”要求及本采购书附件2 “采购需求”要求全部条款者；

            - 投标总价格大于或等于75万元的；

            - 递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标内容报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的（按采购书规定提交备选投标方案的除外）；

            - 附加条件的报价（除采购书中有规定外）；

            - 投标人虚假投标，提供的投标文件与事实不符；或在澄清过程中虚假澄清，提供的澄清文件与事实不符；

            - 开标后，投标人提出降价或进行抬价或利用澄清机会实质性变更投标价的；

            - 投标人复制采购书的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分的；

            - 不同投标人投标文件有雷同现象的或者不同投标人的投标保证金来自同一机构的（以上情况相关投标均为废标）；

            - 招标过程中投标人存在作假或舞弊行为的；

            - 有其他违法违规情形的或符合采购书规定的其他废标条件的。

三、评标标准

本招标评标采用综合评分法，满分为100分：其中价格分为40分，商务技术分为60分。

对本次招标中涉及的各项评分因素分数之和为综合得分；综合得分按照由高到低排序并作为中标候选人选用顺序，出现得分并列时，按照投标时间先后排序中标候选。

如某投标人投标总价低于全部通过符合性审查投标人报价均价的比例超过26.39%（含）需在3个工作日内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应投票表决是否将其作为无效投标处理。

四、价格评分

符合招标文件要求的为有效投标。所有有效投标人中最低投标价格作为评标基准价，其得分为满分（40分），其他有效投标报价得分计算公式如下：

投标价格得分=（评标基准价/投标报价）*40

五、商务技术评分

为使评分时能体现量化，评委按以下内容进行评定后打分，各项得分合计后计算算术平均值后为各投标单位的最终得分。

| 项目类别 | 评分项目 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 案例要求 （10分） | 1、投标人所投品牌的网络安全威胁情报检测设备有丰富的使用案例，提供近3年（2018年1月1日起至递交标书截止时间之日止）所投品牌的网络威胁情报检测设备（可为本次投标的设备型号也可为同品牌下其他型号的网络安全威胁情报检测设备）的相关销售案例，根据案例合同的购买方与交易所的相似度以及销售金额及规模进行综合评分，每项案例得0-2分，此项满分10分；（须提供合同复印件，如提供的案例数量超过5个，则仅就前五个案例进行评分）。 | 10 |
| 厂商要求 （7分） | 2、投标产品品牌厂商具备全球领先技术，在2018年1月1日至递交标书截至之日为止入选过Gartner发布的《全球威胁情报产品与市场服务指南》，根据入选次数以及入选的等级评分，得0-3分（提供Gartner全球威胁情报产品与市场服务指南或其他相关证明文件） | 3 |
|  | 3、投标产品品牌厂商为2020年工信部网络安全管理局颁发的网络安全威胁认证先进单位，得2分（提供证书证明）。 | 2 |
|  | 4、投标产品品牌厂商为中国互联网网络安全威胁治理联盟的威胁情报共享工作组的成员，根据成员的等级评分得0-2分（提供中国互联网协会颁发的证书复印件）。 | 2 |
| 技术指标分 （28分） | 5、IP信誉数据实现每天更新，视其更新频率，得0-1分。（提供功能截图） | 1 |
|  | 6、威胁情报数据日常更新支持小时级更新，视其更新频率，得0-1分。 特殊重保时期情报更新为分钟级，视其更新频率得0-1分。（提供功能截图） | 2 |
|  | 7、设备具备海量的域名注册信息，横向比较各产品的Whois信息，视数据的时间跨度长短得0-2分；（提供功能截图） | 2 |
|  | 8、设备支持情报共享功能，产品支持与威胁情报云联动。横向比较各产品的情报联动机制，视联动机制的健全度以及全网追踪的内容的丰富度，得0-3分（提供功能截图） | 3 |
|  | 9、设备支持自动化溯源能力，对攻击者信息进行自动化搜集和溯源。横向比较各产品的自动化溯源能力，视其溯源结果的详细程度,得0-3分。（提供功能截图）。 | 3 |
|  | 10、设备支持重保模块。产品有独立的重保攻击监控菜单，得1分；可对重保IP的所有网络行为（如：登录、攻击、反连行为等）进行关联集中监控，视监控的网络行为的丰富度，得0-3分。（提供功能截图） | 4 |
|  | 11、设备支持攻击者画像分析，可对攻击IP进行画像分析。横向比较各产品分析指标的内容（如历史攻击行为，行业攻击事件，关联攻击IP，攻击者社交ID等），根据指标的详略程度，得0-3分。（提供功能截图） | 3 |
|  | 12、设备支持自动化攻击链，能够在侦查、漏洞尝试、控制、内网渗透的等几个阶段识别对应的攻击方式，自动关联形成攻击链，视攻击链记录的详细度，得0-2分。（提供功能截图） | 2 |
|  | 13、投标产品支持动态分级存储策略；通过对IP的历史威胁活动，情报信誉数据进行综合考量，动态分级决定每个IP地址的全流量存储模式（提供功能截图） 。 （1）针对正常IP的网络活动有简洁有效的记录，得1分； （2）针对可疑和恶意的IP的网络活动，有充分合理的记录，视其记录内容的充分度，得0-1分； （3）针对已确定的攻击行为，有充分合理的记录，视记录内容的充分及详细度，得0-2分； （4）对威胁件事前后的数据包上下文记录PCAP，得1分。 | 5 |
|  | 14、提供威胁情报测试报告，横向比较各产品的测试报告，根据测试报告的数量以及报告中具体的测试过程、方法的详细程度，得0-3分（提供真实测试报告截图） | 3 |
| 投标方案分 （8分） | 15、横向比较各投标人投标文件中的总体部署实施方案，视部署方案中技术路线合理度，部署架构的先进度，得0-4分。 | 4 |
|  | 16、横向比较各投标人投标文件中售后维护方案：售后响应体系完整、故障处理流程描述清晰得当，得0-2分。同时针对售后团队组合及分级分层管理的合理度进行评分，再得0-2分； | 4 |
| 服务要求 （7分） | 17、针对“7×24×4”的维保要求，投标人承诺能够提供更优的备件到场时间承诺，得0-3分。 | 3 |
|  | 18、维保期间培训服务及设备巡检：能够提供一年两次及以上的设备原厂培训，视提供培训的内容的实用度及次数，得0-2分；针对维保期内的巡检要求，能够提供更多次数的原厂巡检及报告，视次数更优度得0-2分。 （以上需提供原厂承诺函并加盖原厂公章，无承诺函不得分。） | 4 |

注：1、每一评分项均不重复得分；

2、因具有资质、证书等原因得分的，投标人须提交清晰的资质或证书的原件扫描复印件（其他证明文件无效），否则不予得分；